表7：

湖北省地方标准编制说明

2023年2月27日

| 标准名称 | 地面塌陷监测技术规程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被修订或整合 标准名称 |  | 被代替 标准编号 |  |
| 起草单位 （盖章） | 湖北省地质环境总站 中国地质大学（武汉） 武汉市测绘研究院 |  |  |
| 1.项目简介： 湖北省地质条件复杂，地面塌陷地质灾害频发，且地面塌陷分布范围较广，主要位于人口密集区、工程建设区、矿山开发区、地下水开采区，甚至波及到水利工程、道路和铁路沿线，危害严重，严重威胁居民生命财产安全，造成了巨大的经济损失，制约着城市建设和经济发展。 监测是预防地面塌陷发生、减少灾害损失的有效手段之一。以监测数据为基础和支撑，分析岩溶塌陷的先兆特征，进而超前预测预警地面塌陷发生的可能性，可有效的避免或减少了因灾造成的人员伤亡与财产损失，为我省地面塌陷防治发挥重要作用。但当前仍存在监测手段相对单一、早期识别能力不足、预警预报准确率低、监测工程建设水平参差不齐、监测科技含量不高等问题，地面塌陷监测工作与我省新形势下防灾减灾工作的新要求有一定差距。因此，针对我省地面塌陷地质灾害特点，制定地面塌陷监测技术规程，对统一我省地面塌陷监测技术标准，规范和指导全省地面塌陷监测工作，提升我省地面塌陷的预警预报技术水平具有重要意义。这对城市安全、城市规划建设、经济的可持续发展和社会稳定具有十分重要的意义。 目前国内外关于地质灾害监测的技术标准较多，但针对地面监测的较少，且各技术规范的编制目的、适用范围、规定内容各不相同。缺乏适宜于湖北省地质环境条件、针对地面塌陷监测的技术规程。针对我省地面塌陷地质灾害特点，结合已有地面塌陷调查和监测工作的经验，编制科学性强、指导性高、操作性实的湖北省的地面塌陷监测技术规程。 |  |  |  |
| 2.技术路线： 通过对湖北省标准化与质量研究院、湖北省自然资源厅科技处、湖北省地质局质量处、行内其他单位以及行外单位实地调研，了解标准制定的工作流程及地面塌陷监测的实际需求。在湖北省地质局的指导下，开展了湖北省地面塌陷监测技术规程的研究工作。 在认真研究国内外有关地面塌陷地质灾害监测技术方法和已有相关规范标准的基础上，针对我省地面塌陷地质灾害特点，结合已有地面塌陷调查和监测工作的经验，研究监测技术方法适用性，提出地面塌陷监测工作流程、分类及等级划分、监测方法及选择、监测网点布设、监测工程建设等的原则及依据。形成了《地面塌陷监测技术规程》草案。根据标准化立项程序，完成了标准的查新工作，所检标准文献范围中未查询到与拟项目标准内容相关的国家标准、行业标准和湖北省地方标准。于2022年，向湖北省地质局和湖北省自然资源厅提交了相关立项材料，通过了湖北省标准化与质量研究院的审查。 |  |  |  |
| - 标准比对： 《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T 0221）、《地面沉降调查与监测规范》（DZ/T 0283－2015）、《崩塌监测规范（试行）》（T/CAGHP 007－2018）等规范主要针对崩滑流等其他地质灾害的监测工作。 《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314）、《地下水监测工程技术规范》（GB 51040）、《地下水动态监测规程》（DZ/T 0133）、《地面沉降水准监测规范》（DZ/T 0154）、《地质灾害应力应变监测技术规程（试行）》（T/CAGHP 009－2018）、《地质灾害InSAR监测技术指南》（T/CAGHP 013－2018）、《地质灾害地表变形监测技术规程》（T/CAGHP 014－2018）等规范是针对单项监测技术方法。 《岩溶地面塌陷监测规范（试行）》（T/CAGHP 075－2020）和《采空塌陷地质灾害监测规范（试行）》（T/CAGHP 078－2020）站位全国高度，内容相对宽泛。岩溶地面塌陷监测方法选取主要根据级别划分，并未考虑地质环境背景和诱发因素。采空塌陷监测主要针对煤矿区。规范对整个监测工作流程、监测实施和终止、监测范围的选取等内容并未细化规定。 本技术规程针对地面塌陷，紧密结合湖北省地质环境条件、地面塌陷特征和人类工程活动类型，依据已有监测工作经验，因地制宜选择监测方法组合、监测网点布设。区分湖北省石膏矿、盐矿、铜铁金属矿、煤矿和磷矿五大矿种，依据不同采矿方式、矿区覆盖层岩性、结构，选择适宜的监测方法和布设方式。规定了监测工作程序、内容、技术方法、仪器和精度要求，监测网点建设、运行与维护和监测数据处理，工程验收、成果提交与归档等内容。 |  |  |  |
| - 风险分析： 无风险 |  |  |  |
| 5.宣贯实施计划： 利用媒体宣传。在归口管理单位网站、行业部门网站、省地质环境综合信息平台、相关微信公众号等处，以专栏、专题形式宣传报道本标准的出台意义和内容，利用专业领域、本系统杂志报刊介绍讲解相关技木内容，多方位多角度进行宣传报道。 组织专题培训。通过举办术交会、研讨会、讲座形式，将相关技术专业人员纳入业务培训计划，全面系统组织学习。 观摩学习。组织有关技术人员到地面塌陷监测点现场参观学习。 宣贯后对宣贯效果进行调查跟踪，开展跟踪评价。向接受标准培训单位、地面塌陷监测实施单位发放调查问卷，调查各监测单位对本标准及相关技术的了解程度、实施应用情况、对标准的改进建议等。通过调查跟踪，更好地完善标准内容、推动标准实施。 |  |  |  |
| 6.专家组： （标准主要编制研制、职责分工等情况，包括姓名、单位、职称职务、专业、联系方式等） 姓名; 单位; 职称; 专业; 联系方式. 涂婧; 湖北省地质环境总站; 工程师; 水工环; 15827389290. 熊启华; 湖北省地质环境总站; 高级工程师; 水工环; 13507161746. 刘鹏瑞; 湖北省地质环境总站; 工程师; 水工环; 18672963538. 王芮琼; 湖北省地质环境总站; 工程师; 水工环; 13986007092. 曾嘉; 湖北省地质环境总站; 工程师; 水工环; 13343410027. 王湘桂; 湖北省地质环境总站; 正高职工程师; 水工环; 13607143358. 陈标典; 湖北省地质环境总站; 工程师; 水工环; 15172543363. 晏鄂川; 中国地质大学（武汉）; 教授; 水工环. 高旭; 中国地质大学（武汉）; 副教授; 水工环; 18108659765. 杜毅; 中国地质大学（武汉）; 博士; 水工环. 安阳; 中国地质大学（武汉）; 硕士; 水工环. 刘传逢; 武汉市测绘研究院; 正高职工程师; 水工环. 陶良; 武汉市测绘研究院; 工程师; 水工环. 张娅婷; 武汉市测绘研究院; 工程师; 水工环. 夏冬生; 武汉市测绘研究院; 工程师; 水工环. 王小利; 武汉市测绘研究院; 高级工程师; 水工环. |

注：此表可根据内容多少调整格式，填写时删除斜体的填写说明。